mondiale voetafdruk “brighthouse”, 2001

Jochem Jantzen

Henk van der Woerd

21 maart 2003

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie (TME)

Louis Couperusplein 2

2514 HP  Den Haag

tel.: 070-3464422

fax: 070-3623469

e-mail: tme@tme.nu

url: www.tme.nu

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	een “mondiale voetafdruk” op bedrijfsniveau	1

1.1	Voetafdruk consumenten versus bedrijven	1

1.2	Opzet rapportage	2

2	Brighthouse	2

3	de bedrijfsvoetafdruk: categoriËN voor zakelijke diensten	3

4	De voetafdruk van BrightHouse	4

5	de voetafdruk van brighthouse nader bekeken	5

5.1	Transport	5

5.2	Kantoor	7

5.3	Voeding	8

6	hoe groot is groot?	11

referenties:	13

bijlage 1:	bepaling OMREKENFACTOREN	15

1.	Inleiding	15

2.	CO2-vastlegging	16

3.	Direct grondgebruik	16

4.	Energieverbruik kantoor	17

5.	Kantoorbenodigdheden	18

6.	Voeding	19

7.	Transport	20

bijlage 2:	enkele emissiefactoren voor koolstofdioxide	23

1.	Vaste factoren	23

2.	Indirecte CO2-emissies	24

# een “mondiale voetafdruk” op bedrijfsniveau

## Voetafdruk consumenten versus bedrijven

De “Mondiale Voetafdruk” is een elegante methode om het milieugebruik van individuen en b.v. steden op zeer tastbare wijze inzichtelijk te maken. Immers, de ruimte op de wereld is beperkt en het aantal inwoners is bekend, zodat het duidelijk is hoeveel ruimte elke wereldbewoner toekomt.

Door te bepalen hoeveel ruimte je als individu of gemeente gebruikt voor bebouwd land/infrastructuur, landbouwgrond, weiden, bossen, visserijgronden en energie, kan in individuele gevallen vrij eenvoudig bepaald worden welk deel je opeist.

De kracht van een voetafdruk is dat ruimte per definitie gequoteerd is, en er daardoor direct duidelijk is hoeveel we er maximaal van kunnen gebruiken (“earthshare”). Door milieugebruik in ruimte uit te drukken is er op huishoudelijk niveau automatisch een objectieve “benchmark” (vergelijkingsbasis). Bij het berekenen hiervan wordt uitgegaan van een “earth-share” van 1,7 ha per aardbewoner. Deze earthshare neemt af als er meer bewoners komen. Door nu op individueel niveau je eigen voetafdruk te bepalen, kan je nagaan of je te veel ruimte gebruikt of misschien wat overhoudt. Ook gemeenten kunnen een voetafdruk bepalen en daarmee op gemeentelijk niveau nagaan of er te veel ruimte wordt gebruikt door de bewoners.

Voor de gemiddelde Nederlander geldt bijvoorbeeld dat hij/zij 4,7 ha gebruikt, ruim boven de benchmark voor de gemiddelde wereldburger. Het mondiale gemiddelde ligt op 2,3 ha.

Weliswaar houdt de voetafdruk geen rekening met bijvoorbeeld verzuring of toxiciteit, toch geeft het een zeer directe en tastbare eerste indicatie van het milieugebruik en heeft bovendien als groot voordeel dat er voor individuen direct een eenduidige benchmark (de 1,7 ha) beschikbaar is.

Op het niveau van huishoudens wordt de mondiale voetafdruk regelmatig bepaald en ook op gemeentelijk niveau (in Europees verband) worden voetafdrukken bepaald. Maar er is in Nederland nog geen ervaring met het berekenen van mondiale voetafdrukken op bedrijfsniveau. Daarmee wordt wel een nieuw terrein verkend. Immers, in een individuele voetafdruk, die van consumenten uitgaat, wordt de ruimte op de wereld verdeeld tussen alle burgers. Bedrijven (en ook overheden) worden geacht als toeleverancier (in de keten) onderdeel te zijn van de individuele voetafdruk. De individuele voetafdruk heeft daarbij gedeeltelijk het karakter van een levenscyclus en/of ketenanalyse. Er wordt niet alleen gekeken naar je eigen ruimtegebruik, maar ook naar het gebruik door toeleveranciers (b.v. de landbouw, transport, het winnen van ertsen). In Engeland is voor een groot drinkwaterbedrijf en een adviesbureau een voetafdruk bepaald door Best Food Forward (BFF). Deze voetafdrukken zijn gepubliceerd in een rapport van de Association of Chartered Certified Accountants (Chambers, Nicky and Kevin Lewis, 2001). Dit zgn. ACCA-rapport (nr. 65) is te vinden via www.accaglobal.com.

Waar bij consumenten de benchmark voor de hand ligt, is deze op bedrijfsniveau minder voor de hand liggend. Op bedrijfsniveau is niet meteen duidelijk welke vergelijkingsbasis moet worden gekozen: men kan de voetafdruk in ieder geval per werknemer (fte) uitdrukken, en eventueel per project. Een andere zinvolle vergelijking lijkt het relateren van de voetafdruk aan de omzet. Immers, beide representeren de levenscyclus van de productie (de voetafdruk de ruimtelijke, milieukundige levenscyclus, de omzet de financiële levenscyclus). Zeker als meerdere bedrijven uit vergelijkbare bedrijven voetafdrukken gaan berekenen en deze openbaren, zal het mogelijk worden om gaandeweg een benchmark te ontwikkelen op basis van de voetafdruk.

Dit rapport is daartoe een eerste poging in Nederland. Deze poging is ingegeven door de concrete vraag van BrightHouse te Helvoirt, ondersteund door de Kleine Aarde (begeleidende en verspreidende rol) en het NCDO (financiële ondersteuning). Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Milieu Economie (TME) te Den Haag.

## Opzet rapportage

Hoofdstuk 2 geeft een korte introductie van BrightHouse. In hoofdstuk 3 worden de bestanddelen (categorieën) van de bedrijfsvoetafdruk voor zakelijke diensten benoemd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de voetafdruk van BrightHouse vastgesteld, welke in hoofdstuk 5 nader wordt bekeken, ook naar mogelijkheden om de voetafdruk te verkleinen. In hoofdstuk 6 wordt de voetafdruk van BrightHouse in perspectief gezet en worden verbeteringsopties voorgesteld. De gebruikte omrekenfactoren en emissiefactoren voor CO2 zijn in een aparte bijlage opgenomen.

# Brighthouse

BrightHouse Management te Helvoirt is een in 1997 opgericht bedrijf dat zich richt op managementopdrachten die een concreet resultaat tot doel hebben. BrightHouse verricht activiteiten in drie werkvelden: projectmanagement (vaak ICT-gerelateerd), interim management en Strategisch management. Er werken 25-30 managers bij BrightHouse, die veelal op locatie bij de klant hun werkzaamheden verrichten. BrightHouse Management BV houdt kantoor in het voormalige raadhuis te Helvoirt in een kantoor van 265 vierkante meter.

Deze voetafdruk heeft betrekking op 2001. In 2001 had BrightHouse gemiddeld 26 personeelsleden (fte) in dienst. Daarvan is ca. ¾ gedetacheerd bij klanten, en werken 6 medewerkers op het kantoor in Helvoirt.

De omzet van BrightHouse bedroeg in 2001 € 4,9 mln (ƒ 10,8 mln).

Voor het werken wordt veel gereisd, in 2001 werd er 22,2 maal “de wereld rond gereisd” door de Brights. 743.000 km werd per auto afgelegd, 147.000 km gevlogen en 1.265 km in de trein.

# de bedrijfsvoetafdruk: categoriEËN voor zakelijke diensten

Deze op bedrijfsniveau ontwikkelde voetafdruk richt zich in eerste instantie op bedrijven en instellingen in de zakelijke dienstverlening. Daarbij is getracht om in ieder geval de belangrijkste categorieën van de bedrijfsvoetafdruk te bepalen.

De voetafdruk is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

| Categorie | Commentaar |
| --- | --- |
| Transport: - personenauto - trein - vliegtuig - openbaar vervoer | Hierbij moet worden opgemerkt dat het woon-werk verkeer eigenlijk niet mag worden meegeteld bij het bepalen van de bedrijfsvoetafdruk (omdat deze bij de persoonlijke voetafdruk behoort), maar wel van belang is. Aangezien BrightHouse het woon-werk verkeer niet kan scheiden van het zakelijke verkeer zal hier dus een kleine dubbeltelling optreden met individuele voetafdrukken. |
| Direct energieverbruik | Het betreft hier het gas- en elektriciteitsverbruik van het BrightHouse kantoor. |
| Papier en kleine kantoorartikelen | Deze categorie wordt meegerekend in plaats van het afval. |
| Meubilair/inrichting | Hier is alleen gekeken naar het in 2001 aangeschafte meubilair. |
| Afval | Deze categorie mag alleen worden opgenomen als de categorie waarin de inkoop van b.v. papier, kleine kantoorartikelen, etc. niet is gespecificeerd (anders treden er dubbeltellingen op). |
| Direct ruimtegebruik | Ruimte die wordt ingenomen door kantoor, tuin en parkeerplaatsen. |
| Voeding | Deze categorie zou eigenlijk buiten beschouwing moeten worden gelaten, omdat voeding in principe wordt toegerekend aan de individuele voetafdruk. Omdat BrightHouse wel invloed kan uitoefenen op de voeding heeft het zin deze categorie te kwantificeren. |

Voor het bepalen van een bedrijfsvoetafdruk is een spreadsheet ontwikkeld waarin de bedrijfsgegevens voor de verschillende categorieën kunnen worden ingevuld.

# De voetafdruk van BrightHouse

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de totale voetafdruk van BrightHouse, opgesplitst naar de in de vorige paragraaf besproken categorieën.

|  | VOETAFDRUK |  | CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha/jr |  | ton/jr |  |
| TOTALE VOETAFDRUK | 58,524 |  | 220,840 |  |
| KANTOOR | 10,482 | 18% | 39,217 | 18% |
| TRANSPORT | 46,938 | 80% | 179,155 | 81% |
| VOEDING | 1,105 | 1,9% | 2,469 | 1,1% |
| KANTOOR | 10,482 | 18% | 39,217 | 18% |
| energie, gas | 1,874 | 3% | 9,584 | 4% |
| energie, elektriciteit | 6,421 | 11% | 26,386 | 12% |
| kantoorbenodigdheden | 1,426 | 2,4% | 1,966 | 0,9% |
| meubilair | 0,416 | 0,7% | 1,280 | 0,6% |
| computers e.d. | 0,248 | 0,4% |  |  |
| afval |  |  |  |  |
| direct ruimtegebruik | 0,098 | 0,2% |  |  |
| TRANSPORT | 46,938 | 80% | 179,155 | 81% |
| auto, brandstof | 31,856 | 54% | 162,514 | 74% |
| auto, productie, onderhoud | 3,610 | 6% |  | 0% |
| auto, gebruik infrastructuur | 0,771 | 1,5% |  | 0% |
| trein | 0,001 | 0,002% | 0,063 | 0,03% |
| vliegtuig, europees | 5,651 | 10% | 8,162 | 3,7% |
| vliegtuig, intercontinentaal | 5,049 | 9% | 8,415 | 3,8% |
| VOEDING | 1,105 | 1,9% | 2,469 | 1,1% |
| maaltijden | 0,796 | 1,4% | 1,966 | 0,9% |
| dranken | 0,309 | 0,5% | 0,503 | 0,2% |

De gemiddelde voetafdruk van een Bright bedraagt ruim 2,25 hectare. Dat betekent dat een Bright alleen al gedurende de werktijd al een bijna even grote voetafdruk maakt als een gemiddelde wereldburger (2,3 ha).

Het direct waarneembare ruimtegebruik door BrightHouse – het kantoor in Helvoirt – telt in de voetafdruk nauwelijks mee: slechts 0,2% van het totaal van 58,5 ha. Het warm houden, verlichten en andere zaken die direct met het kantoor te maken hebben, nemen 10,5 ha in beslag. Transport is veruit het grootste onderdeel van de voetafdruk. Het gaat hier om 46,938 ha (80% van het totaal), of wel gemiddeld per werknemer zo’n 1,8 ha.

Een en ander is ook nog eens duidelijk te zien in de volgende figuur.

# de voetafdruk van brighthouse nader bekeken

## Transport

Huidige Situatie

Transport is de belangrijkste ruimteverbruiker van BrightHouse. In 2001 werd bijna een miljoen kilometer afgelegd, waarvan het grootste deel met het wagenpark.

De 15 aanwezige diesel auto’s reden in totaal 590.000 km. De 4 benzine auto’s, die daarnaast zijn uitgerust met een LPG-tank reden 153.000 km (27.000 km op benzine, 126.000 op LPG).

Een Bright rijdt in een middenklasser, zoals: VW Passat / Golf, Saab 95, Peugeot 307 / 406, Volvo V40, Chrysler Voyager, Mercedes Baby Benz, Volvo S60, Opel Zafira, Seat Alhambra, Rover, Audi A4.

In de administratie wordt niet apart bijgehouden welke kilometers zakelijk zijn en welke kilometers woon-werk. Daarom is dit onderscheid niet te maken. De meeste Brights werken gedetacheerd bij de klant (bij een gemiddelde kantoorbezetting van 6 personen bij een personeelsbestand van 26 medewerkers wordt ongeveer 75% van de uren bij de klant gemaakt).

De trein werd nauwelijks gebruikt in 2001: er werd slechts 1235 km per trein gereisd.

In 2001 werd er heel wat afgevlogen door de Brights: in totaal 148.000 km. Daarvan had 62.788 km betrekking op Europese bestemmingen, intercontinentaal werd 84.149 km gevlogen.

De mondiale voetafdruk voor transport komt voor BrightHouse uit op 46,9 ha (dat is 1,8 ha per medewerker). Het vervoer per auto neemt 77% voor haar rekening, de overige 23% worden opgesoupeerd door het vliegen. De trein telt nauwelijks mee, overig openbaar vervoer in het geheel niet.

Mondiale voetafdruk en CO2-emissies

De met transport verbonden CO2-emissies bedragen 179 ton CO2. Daarvan wordt ruim 90% veroorzaakt door het rijden met het wagenpark, een kleine 10% door vliegen.

Verbeteringsopties

Gezien de impact van transport op de totale voetafdruk van BrightHouse, zullen verbeteringen vooral voor transport moeten worden doorgevoerd.

Er zijn verschillende opties om het transport, en/of de voetafdruk die gepaard gaat met transport te beperken:

- het beperken van dienstreizen, door zeer kritisch te kijken naar de noodzaak om te verplaatsen;

- indien mogelijk: samen reizen;

- het veranderen van de vervoerswijze door meer gebruik te maken van openbaar vervoer, of door proberen van gecombineerd vervoer gebruik te maken (met de auto naar het station, verder met de trein);

- het gebruiken van technische opties

- door met zuiniger auto’s te rijden kan de voetafdruk worden verkleind (b.v. allemaal in een “Smart”);

- door over te schakelen op hybride auto’s (Toyota Prion rijdt op diesel en elektriciteit) kan het brandstofverbruik per afgelegde kilometer worden beperkt;

Gezien de grote winst die hier te behalen valt zou een kosten-baten afweging moeten worden gemaakt van verschillende opties. Als voorbeeld geven we hierbij mogelijke overwegingen die spelen bij het al dan niet reizen met het openbaar vervoer. Aan de kostenkant spelen dan zaken mee als:

- ben ik wel op tijd met het openbaar vervoer?;

- hoeveel extra tijd kost het reizen met het openbaar vervoer? en wordt dat (deels) gecompenseerd doordat de reistijd in het openbaar vervoer nuttig kan worden besteed?;

- comfort;

- extra kosten van het reizen per trein en bus (als de auto toch moet worden aangehouden).

Aan de batenkant spelen:

- de verkleining van de voetafdruk en vermindering van de CO2-emissies;

- lagere (variabele en/of vaste) autokosten;

- minder stress en minder kans op ongelukken;

- tijd in openbaar vervoer kan (deels) productief worden aangewend.

Bij andere keuzes spelen natuurlijk andere overwegingen. Voor zover we begrijpen is vanuit praktisch oogpunt een wijziging in het reisgedrag (vrijwel) uitgesloten. In dat geval zal – indien gewenst – vooral gekeken moeten worden naar technische opties (zuiniger auto’s).

## Kantoor

Huidige Situatie

Direct energieverbruik

Het jaarverbruik aan aardgas bedroeg in 2001 5.415 kubieke meter. Het elektriciteitsverbruik in 2001 bedroeg 43.977 kWh. Het specifieke verbruik (per m2 vloeroppervlak, uitgaande van 265 m2) bedraagt:

- 20 m3 aardgas per m2;

- 166 kWh per m2.

Ter vergelijking: een gemiddelde kantoor in Nederland verbruikt per vierkante meter respectievelijk 18 m3 aardgas en ongeveer 100 kWh elektriciteit (NOVEM, 2002). BrightHouse zit dus zo’n 20% hoger, qua gasverbruik. In vergelijking met het gasverbruik per m2 in een zorginstelling scoort BrightHouse relatief laag: in zorgcentra ligt het specifieke gasverbruik tussen de 20 en de 40 m3 aardgas per vierkante meter.

Het elektriciteitsverbruik van BrightHouse is relatief hoog: in zorgcentra ligt dit tussen de 60 en de 110 kWh per vierkante meter per jaar, BrightHouse komt op 166 kWh, dus aanzienlijk hoger.

Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge energieverbruik in het kantoor kan zijn dat het (wat warmteverbruik betreft) een historisch gebouw betreft met hoge ruimtes, waardoor relatief meer kubieke meters moeten worden  verwarmd per werkplek.

Voor het elektriciteitsverbruik vermoeden wij dat het vooral komt door de zware elektronische infrastructuur bij BrightHouse (servers e.d.).

Kantoorbenodigdheden

Hieronder vallen onder andere het gebruik van papier en van kleine kantoorbenodigdheden zoals pennen, perforators, etc.

In 2001 gebruikte BrightHouse ruim 650 kilogram papier, daarnaast werd zo’n 29 kilo aan andere kleine benodigdheden aangeschaft.

Het papierverbruik is fors: per medewerker zo’n 26 kilogram per jaar. Best Foot Forward komt b.v. bijna een factor 5 lager uit: 6,3 kg per medewerker (BFF, 2002, p. 12).

Computers e.d.

In 2001 heeft BrightHouse 4 laptops aangeschaft, 2 printers, 1 toetsenbord, 3 muizen en enkele harde schijven en 4 mobiele telefoons. Geschat gaat het om een gewicht van ca. 94 kilogram in 2001.

Kantoormeubilair

In 2001 heeft BrightHouse 1 spreektafel, 3 bijzet tafels en 9 stoelen aangeschaft. Het geschatte gewicht hiervan bedraagt 320 kilogram.

Afval

Afval is niet meegerekend bij het bepalen van de voetafdruk om dubbeltelling met het materialenverbruik te voorkomen. Het geproduceerde afval wordt zoveel mogelijk gescheiden aangeboden: papier in een container (240 lt) die eens per maand wordt geleegd, glas wordt naar de glasbak gebracht, cartridges gaan terug naar de leverancier. Wat resteert is een afvalstroom in de grijze container (240 lt) van klein kantoor afval (inclusief b.v. koffiedik), die eens per twee weken geleegd wordt (vergelijkbaar met een huishouden).

Direct ruimtebeslag kantoor

BrightHouse huurt 265 m2 in het oude raadhuis van Helvoirt. Aan BrightHouse kan in het totaal 980 m2 worden toegerekend, zo’n 40% van de totale perceeloppervlak van het gebouw waar BrightHouse zetelt.

De mondiale voetafdruk voor het kantoor komt voor BrightHouse uit op 10,5 ha. Dit komt neer op 0,4 ha per medewerker. In vergelijking met Best Foot Forward is dat hoog, daar bedroeg de vergelijkbare kantoorvoetafdruk 0,33 ha per medewerker in 1999/2000 en 0,23 in 2000/2001.

Het energieverbruik voor het kantoor bepaalt voor 80% de “kantoorvoetafdruk”. Daarbinnen levert het elektriciteitsverbruik met 75% weer de belangrijkste bijdrage.

Bekeken per vierkante meter kantoorruimte (uitgaande van 265 m2) bedraagt de voetafdruk 0,0396 ha per vierkante meter kantoorruimte (ofwel 396 m2 per m2). Dit is erg hoog in vergelijking met Best Foot Forward, waar de voetafdruk per vierkante meter kantoor gedaald is van 8 m2 naar 3 m2 per vierkante meter kantoorruimte.

Mondiale voetafdruk en CO2-emissies

De CO2-emissies die samenhangen met het kantoor van BrightHouse bedragen 39 ton CO2. Daarvan heeft ruim 90% betrekking op het energieverbruik en daarbinnen weer 75% op elektriciteit. De overige 10% hangt samen met kantoorartikelen en meubilair.

Verbeteringsopties

Veel voor de hand liggende maatregelen om energie te besparen zijn al genomen. Zo heeft het hele pand dubbele beglazing, worden spaarlampen, LCD-schermen gebruikt, wordt apparatuur en licht uitgedaan, etc. Anderzijds wordt er niet specifiek gelet op het energieverbruik van nieuwe apparatuur.

De voetafdruk zou kunnen worden verkleind op verschillende manieren:

- kritische toets van het elektriciteitsverbruik: waar wordt elektriciteit mee verbruikt (verlichting, computers/servers, andere apparatuur); inventariseren van besparingsopties (daglicht toetreding optimaliseren, sensoren om licht te schakelen);

- kijken of de kantoorruimte niet efficiënter kan worden gebruikt (nu is per aanwezige medewerker 44 m2 beschikbaar, hetgeen aan de hoge kant is);

- het overschakelen op groene stroom, waar overigens wel een prijskaartje aan hangt;

- gebruik van gerecycled papier waar mogelijk, dubbelzijdig drukken.

## Voeding

Deze categorie is eigenlijk onderdeel van de persoonlijke voetafdruk, zodat er bij meetelling van de voeding tijdens het werk sprake kan zijn van een (relatief) geringe dubbeltelling. Toch heeft het wel zin om er aandacht aan te besteden, ten eerste omdat het samenhangt met de bedrijfscultuur, daarnaast kunnen ook hier verbeteringsmogelijkheden zijn, waardoor de voetafdruk verkleind kan worden.

Huidige Situatie

Maaltijden

Het huidige staatje geeft een schatting van het verbruik van voedingsmiddelen bij BrightHouse. Het betreft hier vooral de bij de lunchmaaltijden genuttigde hoeveelheden.

| Categorie | Hoeveelheid |  |
| --- | --- | --- |
| brood (bruin) | 110 | broden |
| melk | 180 | liter |
| salades | 21 | kilo |
| vleesbeleg | 75,8 | kilo |
| kaas (oude) | 45 | kilo |
| luxe broodjes | 452 | stuks |
| pindakaas | 8 | potten (à 450 gr) |
| vlokken (hagelslag/pasta) | 8 | pakken (à 500 gr) |
| overig zoet | 8 | potten (à 450 gr) |
| boter | 14 | kilo |
| koekjes | 9,45 | kilo; 1350 st à 7 gr |

Voor dranken is een vergelijkbare schatting gemaakt:

| Drank | Hoeveelheid |  |
| --- | --- | --- |
| bier (glas 200 ml) | 15,84 | liter |
| wijn | - | liter |
| fris (cola e.d.) | 118 | liter |
| jus | 84 | liter |
| appelsap | 14 | liter |
| chocomel | 6 | liter |
| koffie | 54 | bonen, pak à 1 kg |
| vloeibare koffie | 16,25 | liter; 13 pak à 1,25 lt |
| thee | 22 | kilo; 1100 zakjes à 2 gr |
| koffiemelk (cups) | 14,4 | liter; 1600 cups à 9 gr |
| koffiemelk (pakken) | 18 | liter; 36 pak à 0,5 lt |
| suikerklontjes | 20 | kilo; pak à 1 kg |
| cup a soup | 6,24 | kilo; 120 zakjes à 5,2 gr |

Bij koffie, thee en cup a soup moet nog rekening worden gehouden met het drinkklaar maken. Verder valt op dat de bierconsumptie op kantoor tot een flesje per week beperkt is en dat er in het geheel geen wijn wordt gedronken.

Wellicht had het drankplaatje er anders uitgezien als het feest dat door BrightHouse is gehouden zou zijn meegeteld, maar daarover zijn geen gegevens beschikbaar.

Mondiale voetafdruk

De mondiale voetafdruk voor de categorie voeding en drank komt voor BrightHouse uit op 1,1 ha. Dit komt neer op 0,0425 ha per medewerker, dat is 425 m2 per medewerker.

De lunches op kantoor bepalen voor 72% de “voeding en drank voetafdruk” van BrightHouse.

De CO2-emissies die samenhangen met voeding zijn berekend op bijna 2,5 ton CO2 per jaar.

Verbeteringsopties

Gezien de berekeningswijze van de voetafdruk (met globale omrekenfactoren) maakt het niet uit of er bijvoorbeeld biologisch of niet biologisch wordt ingekocht. Desalniettemin is biologisch vanuit het oogpunt van milieugebruik te verkiezen is boven niet biologisch. Wel is het de vraag of dit tot uitdrukking zou kunnen worden gebracht in de voetafdruk.

Een andere optie zou zijn om kritischer in te kopen. Hoewel we niet weten of en hoeveel van de ingekochte voedingsmiddelen worden weggegooid kan dit soms om aanzienlijke hoeveelheden gaan leert onze eigen ervaring.

Ook het vervangen van vleeswaren door plantaardige producten kan een flinke verkleining van de voetafdruk opleveren.

# hoe groot is groot?

Op individueel of huishoudens niveau is de benchmark eenvoudig: deel het aantal beschikbare hectaren door het aantal aardbewoners en je weet hoeveel er per hoofd beschikbaar is. Momenteel is dat: 1,85 ha (zie box). Aangezien de aarde niet groeit, maar de bevolking wel wordt de benchmark elk jaar een stukje kleiner.

Maar hoe moet je nu dit concept naar bedrijfsniveau vertalen? Er is geen eenduidige oplossing dus laten we een aantal mogelijkheden de revue passeren:

niet vertalen

DE MONDIALE VOETAFDRUK

Hoe groot is de mondiale voetafdruk? Verschillende cijfers doen de ronde: de Ecologische Voetafdruk gaat uit van 2 ha per inwoner, waarvan 0,3 ha is gereserveerd voor biodiversiteit (Van Hall), zodat 1,7 ha per aardbewoner overblijft. ACCA (2001) komt tot een “earthshare” van 1,87 ha per inwoner.

Voor deze mondiale voetafdruk wordt uitgegaan van de volgende cijfers (o.b.v. Wackernagel et al, 2001). De beschikbare ruimte is als volgt berekend:

| bebouwd | 0,30 | mld ha |
| --- | --- | --- |
| weide | 3,36 | mld ha |
| landbouwgrond | 1,45 | mld ha |
| bos, natuur | 5,12 | mld ha |
| zee (productief) | 2,90 | mld ha |
| totaal | 13,13 | mld ha |
| af: biodiversiteit (12%) | 1,57 | mld ha |
| totaal beschikbaar voor mensen | 11,55 | mld ha |

Bij een totaal van 6,251 mld aardbewoners  (UN, 2002) komt dit neer op een voetafdruk van 1,85 ha per aardbewoner. De gemiddelde Nederlander zit daar ruim boven: 4,7 ha.

Het mondiale inkomen was in 2000 US$ 32.000.000 miljoen (WB, 2002). Bij een koers van €/US$ van 1 komt dit neer op een gemiddelde van 361 hectare per miljoen verdiende € (naar Burdick (2002).

- per medewerker

- per vierkante meter 	kantoorruimte

- per project

- per mln euro omzet

Het uiteindelijke doel van het berekenen van de voetafdruk is om alle mogelijkheden te inventariseren om de voetafdruk liefst flink kleiner te maken en te kijken wat je daarvoor kan doen. Daarom is het sowieso zinvol om de voetafdruk van jaar tot jaar bij te houden en te vergelijken. Het zegt in ieder geval iets over de ontwikkeling van de voetafdruk van jaar tot jaar voor het bedrijf als totaal.

Maar als je wilt weten welke oorzaken en veranderingen daarachter schuil gaan (bij een vergelijking van jaren), of je wilt je vergelijken met andere bedrijven, dan zal een nadere analyse van de voetafdruk moeten worden gemaakt. Dit kan alleen als de totaaluitkomst op bedrijfsniveau op een of andere wijze gestandaardiseerd wordt.

Allereerst kan de voetafdruk per medewerker worden bepaald. Daarmee krijgt men in ieder geval gevoel voor verhoudingen. Als de voetafdruk per medewerker groter is dan 1,85 ha dan kan men spreken van een relatief groot beslag op de ruimte (en dus een relatief vervuilend productieproces). Immers, in de persoonlijke voetafdruk zit niet alleen de ruimte die nodig is voor het runnen van het huishouden zelf, maar ook de ruimte die (indirect) nodig is voor het produceren van alle goederen en diensten die huishoudens nodig hebben (het milieucompendium van het RIVM laat bijvoorbeeld zien dat ca. 27% van de CO2-emissies in Nederland (2001) aan consumptie door huishoudens in Nederland kunnen worden toegerekend, 63% van de CO2-emissies samenhangt met investeringen, productie en uitvoer (RIVM, 2002)).

Zeker voor een sector als de zakelijke dienstverlening waarbij de productie-activiteiten vooral als gevolg van kantoorgebruik en transport leiden tot milieugebruik, is een berekening per werknemer zinvol. In sectoren, waarbij een groot deel van de milieubelasting veroorzaakt wordt door het bedrijfsproces zelf (b.v. gebruik van grondstoffen, energie en water) is een dergelijke vergelijking waarschijnlijk minder zinvol.

De totale voetafdruk van BrightHouse voor 2001 is bepaald op 58,524 ha. Op een totaal aantal medewerkers van 26 (fte) komt de gemiddelde voetafdruk van een Bright op 2,25 ha, iets onder de gemiddelde wereldburger (2,3 ha), maar ruim onder het gemiddelde van een Nederlander als consument (4,7 ha).

Door de voetafdruk aan de omzet te relateren kan een vergelijking tussen bedrijven worden gemaakt. In het algemeen, maar ook binnen een branche.

De voetafdruk gerelateerd aan de omzet van BightHouse levert het volgende op:

- In 2001 bedroeg de omzet ƒ 10,8 mln (= € 4,9 mln). Daarbij behoort een benchmark (zie voorgaande tekstbox) van 361 ha/mln € x € 4,9 mln = 1.769 ha. Het betreft hier een wereldgemiddelde voor alle bedrijven tezamen. Een branchegemiddelde zou een betere maatstaf zijn, maar is (nog) niet beschikbaar.

- Omdat de voor 2001 berekende voetafdruk van BrightHouse 58,5 ha bedraagt kan vanuit dit gezichtpunt worden geconcludeerd dat:

- BrightHouse ruim binnen de benchmark blijft (met een factor 30 beter dan het gemiddelde); productiebedrijven zullen veelal boven de benchmark uitkomen;

- het productieproces van BrightHouse relatief “schoon” is (weinig ruimtebeslag per verdiende €).

referenties:

ACEA, 2002, “Monitoring of ACEA’s commitment on CO2-emission reduction from passenger cars”, Brussels, 25 june 2002 (www.acea.be).

BFC (Business for Climate), 2002, “CO2 meter”, op website van Business For Climate kunnen voor diverse brandstoffen de CO2-emissies berekend worden, Arnhem, 2002 (www.bfclimate.nl/CO2.html).

Best Foot Forward (BFF), 2002, “Environmental Report 2001/2”, Oxford, September 2002.

Burdick, David, 2002, “Measuring Corporate Sustainability”, Draft version of PhD proposal, (www.sustainablesteps.com), Milwaukee, Oregon, August 2002.

CE, 2001, “Benzine, diesel en LPG: balanceren tussen milieu en economie”, update van ‘optimale brandstofmix voor het wegverkeer’, door Bettina Kampman, Joost Vermeulen en Jos Dings, Delft, Augustus 2001.

Chambers, Nicky and Kevin Lewis, 2001, “Ecological Footrpint Analysis: Towards a Sustainability Indicator for Business”, ACCA Research Report No. 65, London, 2001.

CO2.nl, 2002, website (www.co2.nl) met daarop een CO2-meter, adres verder niet te vinden op de website.

De Kleine Aarde, 2000, “De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten. Verslag fase I – Landelijk proefproject 1999-2000”, download van www.voetenbank.nl.

ECN, 2001, “Verificatie CO2-meter voor de stichting Face”, M. Menkveld, rapport ECN—C-01-106, Petten, Oktober 2001.

IPCC (Intergouvernamental Panel on Climate Change), 2002, “Aviation and the Global Atmosphere”.

Jantzen, Jochem, 2002, “Measuring Environmental Performance of Enterprises”, paper presented at the OECD, Paris, 17 April 2002.

NOVEM, 2002, “e-verbruik kantoorgebouwen in Nederland”, 2002.

RIVM, 2002, “Mededeling dhr Van den Brink”, 16 december 2002.

RIVM, 2002, “Milieucompendium”, (www.rivm.nl/milieucompendium), Bilthoven, 24 september 2002.

Gerbens-Leenes, P.W., 2000, “Groen Kookboek. Bijlage 11. Overzicht benodigde grondstoffen, ruimtebeslag en indirect energiebeslag per levensmiddel. Bijlage 12. Energiebeslag, ruimtebeslag en voedingswaarde levensmiddelen.” Groningen, RUG (IVEM-Onderzoeksrapport 103b, werkdocument), mei 2000.

TME, 1993, “database uit PIA, Product Improvement Analysis”, Levens Cyclus Analyse model, ontwikkeld door TME voor Unilever, Den Haag, 1993.

Van Hall, 2000, “De Ecologische Voetafdruk”, Computerprogramma, ontwikkeld voor de gemeente Opsterland en de provincie Friesland, Leeuwarden, 2000.

Van Hall, 2002, “telefonische informatie”, telefonische informatie d.d. 23 december 2002 Hugo Schönbeck, december 2002.

VITO, “BBT rapport Tankstations, Hoofdstuk 3: Benzinestation, Autobrandstoffen en Milieuaspecten”, Mol, 2002 (www.emis.vito.be).

Wackernagel, Mathis, Nocky Chambers and Craig Simmons, “Sharing Natures Interest, Ecologal Footprints as an Indicator of Sustainability”, Oxford/Oackland, August 2000.

WB, 2002, “Wereld Inkomen”, op de website van d wereldbank, november 2002.

WWF, 2002, “Living Planet Report 2002”.

bijlage 1: bepaling OMREKENFACTOREN

- Inleiding

Voor het eenvoudig kunnen berekenen van een voetafdruk is het nodig om voor alle relevante consumptiecategorieën over omrekenfactoren te beschikken. Hoewel in de diverse publicaties vaak wel een poging wordt gedaan om uit te leggen hoe bijvoorbeeld een liter melkconsumptie wordt omgerekend in ruimtegebruik, zijn de finesses vaak niet duidelijk omschreven.

In deze bijlage wordt een onderbouwing gegeven van de gebruikte omrekenfactoren. Deels zijn de factoren afgeleid uit Nederlandse bronnen (Van Hall, 2000; Gerbens-Leenes, 2000), deels uit internationale bronnen (onder anderen Wackernagel et al., 2000; WWF, 2002). Daartussen bestaan soms verschillen die veroorzaakt kunnen worden doordat er andere uitgangspunten zijn genomen (zo zal het weggebruik per personenauto in Engeland anders kunnen zijn dan in een dichtbevolkt land als Nederland). Waar nodig en mogelijk wordt een verklaring gegeven voor de verschillen en wordt de keuze die gemaakt is in de uiteindelijke berekening toegelicht.

Bij het aansluiten bij het vaak gebruikte model “de ecologische voetafdruk” (van Hall, 2000) is het niet altijd mogelijk om de precieze uitgangspunten te achterhalen (hoeveel weegt een plakje kaas, met hoeveel vlees wordt een boterham belegd, hoeveel boter smeer je). Daarom zijn daarvoor soms veronderstellingen gebruikt om tot de gewenste dimensie te komen (b.v. liter, kilogram). Uit contact met van Hall hebben wij begrepen dat de cijfers goed onderbouwd zijn, maar dat daarover geen openbaar rapport beschikbaar is (van Hall, 2002). Daardoor kan het niet worden uitgesloten dat er in sommige gevallen (m.n. bij voeding) interpretatieverschillen kunnen optreden. Het “Groen Kookboek” (Gerbens-Leenes, 2000) geeft voor een groot aantal voedingsmiddelen zowel het directe grondgebruik als het (indirecte) energieverbruik. Dit energieverbruik is via een CO2-emissiefactor omgerekend naar vierkante meters (zie hierna bij punt 3) en bij het directe grondgebruik opgeteld om tot een voetafdruk voor het betreffende product te komen.

Het ligt in de bedoeling om het model verder uit te werken en daartoe nieuwe en alternatieve omrekenfactoren te ontwikkelen, zodat verbeteringsopties meteen kunnen worden doorgerekend. Gedacht kan worden aan:

- groene stroom;

- gerecycled papier;

- biologisch voedsel;

- Equivalentiefactoren

Omdat de efficiëntie waarmee ruimte wordt gebruikt op de wereld aanzienlijk verschilt, moet – om internationale vergelijking van uitkomsten mogelijk te maken – niet alleen met werkelijke hectares worden gerekend, maar ook met “wereld hectares” of “global hectares” (zie o.a. WWF, 2002, p. 30-32; Gerbens-Leenes, 2000, p. 12-13).

Zo kunnen uit “de Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten” (Gerbens-Leenes, 2000) de volgende verhoudingen worden afgeleid:

| Categorie | werkelijke productiviteit (ha) | mondiale productiviteit (ha) | verhouding Nederland – Mondiaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fossiele energie | 1,22 | 1,34 | 1,1 |
| Akkerland | 0,15 | 1,12 | 7,5 |
| Grasland | 0,14 | 0,39 | 2,8 |
| Bos | 0,33 | 0,36 | 1,1 |
| Bebouwd land | 0,34 | 1,00 | 2,9 |
| Totaal | 2,18 | 4,22 | 1,94 |

Het is te zien dat een Nederlandse hectare gemiddeld bijna 2x zo productief is als een “wereld hectare”.

Voor de utkomsten in dit rapport maakt dit productiviteitsverschil weinig uit: veruit het grootste deel van de voetafdruk hangt samen met het verbruik van energie, een gering deel met “direct” ruimtegebruik of voeding.

- CO2-vastlegging

Een belangrijke “truc” bij het bepalen van de mondiale voetafdruk wordt gevormd door het omrekenen van CO2-emissies naar hectares. De gedachtegang daarbij is dat CO2 wordt vastgelegd in biomassa (b.v. een bos).

Wackernagel et al (2000) gaat uit van een gemiddelde CO2-vastlegging van ca. 5,26 ton per hectare (ofwel 1 ton CO2 komt overeen met 0,19 ha) (p. 94). Maar bijvoorbeeld op de website www.co2.nl (CO2.nl)(waar men CO2-reductie kan “kopen”) wordt uitgegaan van maar liefst 10 ton per ha (ofwel 0,1 ha per ton CO2). Van Hall (2000) rekent met 0,195 ha per ton CO2.

In onze berekeningen gaan we uit van het best onderbouwde cijfer van Wackernagel (0,19 ton per ha).

Elke brandstof heeft een eigen CO2-emissiefactor. De vaste factoren per type brandstof staan vermeld in de tabel van Bijlage 2, punt 1. De benodigde energie bij de productie van allerlei producten is opgewekt met behulp van diverse brandstoffen. Op basis van CBS-gegevens (energiebalans 2000) is een “nationale mix” berekend met een bijbehorende CO2-emissie per GJ (opgenomen in genoemde tabel).

- Direct grondgebruik

Het betreft hier de ruimte die wordt ingenomen door het kantoorpand van BrightHouse, de tuin eromheen en de parkeerplaatsen. Het uitgangspunt voor de berekening wordt gevormd door de b.v.o. (bruto vloeroppervlakte) die BrightHouse inneemt, te weten 265 m2 kantoorruimte en 93 m2 archiefruimte. Om dit naar direct ruimtegebruik om te rekenen moet rekening worden gehouden met het totale b.v.o. van het gebouw.

Het volgende rekenschema geeft dit aan:

| totaal grondoppervlak | = grondoppervlak kantoor + tuin + parkeerplaatsen | = 2423 m2 |
| --- | --- | --- |
| b.v.o. BrightHouse | 265+ 93 = 358 m2 |  |
| b.v.o. Totale gebouw | 889 m2 |  |
| fractie toe te rekenen aan BrightHouse: b.v.o. BrightHouse / b.v.o. Totaal | 0,403 of 40,3% |  |
| voetafdruk BrightHouse direct grondgebruik: | fractie (b.v.o.) x totaal grondoppervlak | 40,3% van 2423 = 976 m2 = 0,0976 ha |

Bij de berekening is geen rekening gehouden met de equivalentiefactor (zie par. 2 van deze bijlage). Was dat wel gedaan dan valt het direct ruimtegebruik van BrightHouse 3x zo hoog uit.

- Energieverbruik kantoor

In het kantoor wordt aardgas gebruikt en elektriciteit.

Aardgas

Voor aardgas is de omrekenfactor 0,000346 ha-jr/kubieke meter aardgas (bepaald op basis van Van Hall (2000)).

Ter controle: verbranding van een kubieke meter aardgas (Slochteren kwaliteit) leidt tot een emissie van 1,77 kilogram CO2 per kubieke meter.

Volgens Wackernagel et al (2000, p. 94) is voor een ton CO2 gemiddeld 0,19 ha-jr nodig. Voor het invangen van 1,77 kilogram CO2 uit een kubieke meter aardgas is derhalve 0,0003363 ha-jr per m3 aardgas nodig. Hierbij is dan nog geen rekening gehouden met het directe ruimtegebruik voor het aardgasnet, gasputten en dergelijke, en ook geen rekening gehouden met de indirecte CO2-emissies (en andere emissies) die gepaard gaan met de productie van aardgas.

Elektriciteit

Voor elektriciteit in Nederland is de omrekenfactor 0,000079 ha-jr/kiloWattuur (bepaald op basis van Van Hall (2000)). Deze factor lijkt te laag. Als we bijvoorbeeld alleen kijken naar de directe CO2-emissies die gepaard gaan met elektriciteitsopwekking en deze omrekenen naar hectares (factor: 0,19 ha gemiddeld nodig om een ton CO2 in te vangen (Wackernagel et al (2000), p. 94), komen we tot het volgende staatje:

| Type elektriciteitsopwekking | directe CO2-emissie in kg per MWh | ruimtebeslag (ha-jr) per kWh |
| --- | --- | --- |
| Aardgas | 476,3 | 0,000090 |
| Kolen | 896,9 | 0,000170 |
| Olie (lichte olie) | 547,1 | 0,000104 |
| Nationale mix 1991 | 682,4 | 0,000130 |

bron: TME, 1993 en Wackernagel et al, 2000.

Het lijkt ons derhalve beter om een wat hogere omrekenfactor te hanteren dan die van Van Hall.

Wackernagel et al. (2000, p. 83) geeft voor de verschillende opties van elektriciteitsopwekking (naar type brandstof of opwekkingsmedium) de volgende getallen (alle per kWh):

- kolen: 0,000161 ha-jr/kiloWattuur (op basis van EU wijze van opwekking)

- kolen: 0,000198 ha-jr/kiloWattuur (data uit Verenigd Koninkrijk)

- olie: 0,000150 ha-jr/kiloWattuur (data uit Verenigd Koninkrijk)

- aardgas: 0,000094 ha-jr/kiloWattuur (data uit Verenigd Koninkrijk)

- wind: 0,000006 - 0,000027 ha-jr/kiloWattuur (gebaseerd op het indirecte, geïncorporeerde energieverbruik voor de productie van windmolens)

- PV-cellen: 0,00024 ha-jr/kiloWattuur (gebaseerd op het indirecte, geïncorporeerde energieverbruik voor de productie van PV-cellen)

- biomassa-houtachtig: 0,000027 – 0,000046 ha-jr/kiloWattuur

- waterkracht: 0,000010 – 0,000075 ha-jr/kiloWattuur (sterk afhankelijk van het type installatie)

De cijfers uit Wackernagel (2000) en die berekend op basis van CO2-emissies zijn redelijk met elkaar in overeenstemming. De cijfers van Wackernagel zijn iets hoger dan berekend op basis van PIA (TME, 1993), hetgeen te verklaren is doordat Wackernagel ook de indirecte CO2-emissies heeft meegenomen in de berekening, waardoor deze zo’n 10% hoger uitkomen.

Wij gaan uit van de gemiddelde Nederlandse mix en vermeerderen dit cijfer met 10% voor de indirecte emissies van CO2. Dat leidt tot een omrekenfactor voor elektriciteit van 0,000146 ha-jr/kWh.

- Kantoorbenodigdheden

Papier: 2 ha per ton. Kleine kantoorbenodigdheden, als plastic 4 ha per ton (Wackernagel, p. 95).

Meubilair

Volgens Best Foot Forward (2002, p. 12-13) is de voetafdruk voor meubilair 0,3 ha voor 234 kg. Dit komt neer op een specifieke voetafdruk van 0,0013 ha per kg.

Wij hebben dit aangehouden voor de verschillende soorten meubilair. Daarbij zijn wij uitgegaan van de volgende gewichten:

- bijzettafels: 15 kg per stuk

- spreektafel: 50 kg;

- bureaustoelen: op basis van IKEA (website www.ikea.nl) wordt geschat dat een bureaustoel ca. 25 kg weegt.

Computer apparatuur e.d.

Op basis van Best Foot Forward (2002, p.12-13) kan berekend worden dat de specifieke voetafdruk voor computers, elektronica, e.d. ca 0,004 ha per kilogram bedraagt.

- Voeding

Voor de bijdrage van voeding aan de voetafdruk zijn twee bronnen beschikbaar: het model “de Ecologische Voetafdruk” (EVA) van Van Hall (2000) en het “Groen Kookboek” (GK) van RUG/IVEM (Gerbens-Leenes, 2000). EVA vraagt naar aantallen (belegde) sneetjes, kopjes, glazen, per dag/week/maand etc. en geeft vervolgens per item een voetafdruk in ha op jaarbasis weer, terwijl GK van de levensmiddelen het ruimtebeslag in m2/kg (of liter) en het indirecte energieverbruik in MJ/kg (of liter) heeft berekend. Hierna wordt zowel voor EVA als voor GK per kg levensmiddel de voetafdruk weergegeven.

In het rekenmodel bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de GK-gegevens, omdat de achterliggende berekening inzichtelijk is gemaakt. Het indirecte energiebeslag is omgerekend naar m2 ruimte voor CO2-vastlegging (zie punt 2 van deze bijlage) en vervolgens opgeteld bij het gegeven directe ruimtebeslag.

- brood: EVA vraagt het aantal boterhammen (bruin/wit) per dag; uitgaande van 24 sneetjes per brood en een gewicht van 800 gram per brood, is de voetafdruk voor brood berekend op 0,00011774 ha/kg (1,177 m2/kg); GK geeft als totaal ruimtebeslag 2,712 m2/kg;

- melk: EVA vraagt het aantal glazen melk of karnemelk per dag; uitgaande van een inhoud van 200 ml per glas en 50% halfvolle melk en 50% karnemelk, is de voetafdruk van een liter melk(mix) berekend op 0,000643836 ha/lt (6,438 m2/lt); GK geeft als totaal ruimtebeslag 2,022 m2/lt (1,9399 m2/lt voor halfvolle melk en 2,1039 m2/lt voor karnemelk);

- salades: niet in EVA; indien als melk: 0,000643836 ha/kg; bij GK staat “kant-en-klaar maaltijden” vermeld met een totaal ruimtebeslag van 10,113 m2/kg;

- vleesbeleg: EVA vraagt naar het soort beleg per week van het aantal boterhammen (per dag) dat eerder is opgegeven; door de voetafdruk van het brood van het belegde brood af te trekken is de voetafdruk van het soort beleg berekend; uitgaande van 6 plakjes vleesbeleg per ons is de voetafdruk van vleesbeleg (50% ham en 50% rookvlees) berekend op 0,017212150 ha/kg (172,121 m2/kg); bij GK is dat 71,77 m2/kg;

- kaas: op dezelfde wijze als vleesbeleg en 5 plakjes oude kaas per ons is de voetafdruk van kaas berekend op 0,014717425 ha/kg (147,17 m2/kg); GK geeft 18,86 m2/kg;

- luxe broodjes: EVA vraagt naar het aantal luxe broodjes per week; de voetafdruk van luxe broodjes is 0,000046154 ha/stuk (0,462 m2/stuk); GK geeft 5,304 m2/kg);

- ander beleg, pindakaas: uitgaande van een inhoud van 450 gram per pot beleg en 10 gram per boterham, is de voetafdruk van pindakaas m.b.v. EVA berekend op 0,001373626 ha/kg (13,736 m2/kg); GK geeft bij “overig zoet” 5,36 m2/kg;

- ander beleg, hagelslag/pasta: de voetafdruk van chocolade (cacao) is bij EVA fors hoger dan die van pindakaas; op basis van 500 gram per verpakking en 10 gram per boterham is de voetafdruk van hagelslag/pasta berekend op 0,051923077 ha/kg (519,231 m2/kg); GK geeft als resultaat 5,666 m2/kg;

- ander beleg, overig zoet: eveneens op basis van 450 gram per verpakking en 45 belegde boterhammen per verpakking is de voetafdruk van overig zoet beleg door EVA berekend op 0,002394035 ha/kg (23,94 m2/kg); GK geeft 5,36 m2/kg;

- roomboter: EVA vraagt naar het aantal boterhammen dat besmeerd is met boter (margarine, halvarine of roomboter); elders wordt gevraagd naar gebruik van roomboter (aantal pakjes) per maand bij het koken; uitgaande van roomboter en 50 besmeerde boterhammen per pakje roomboter (250 gram) is de voetafdruk van boter berekend op 0,01483333 ha/kg (148,33 m2/kg); deze voetafdruk is gelijk aan de berekende voetafdruk voor gebruik van roomboter bij het koken (pakjes, zonder de aanname van 50 boterhammen per pakje boter); GK geeft 25,637 m2/kg;

- dranken, bier: EVA vraagt naar aantal glazen of blikjes per dag; uitgaande van glazen van 200 ml is de voetafdruk van bier berekend op 0,000328767 ha/liter (3,288 m2/lt; bier uit blik heeft een 3,5 maal grotere voetafdruk, nl. 11,324 m2/lt); GK geeft voor bier uit flesjes (0,33 lt) 1,709 m2/lt en voor bier uit blik (0,33 lt) 1,553 m2/lt;

- dranken, wijn: op basis van aantal glazen per dag en uitgaande van 100 ml per glas is de voetafdruk van wijn berekend op 0,001643836 ha/lt (16,438 m2/lt); GK geeft 5,816 m2/lt;

- fris (geen sap): uitgaande van glazen van 200 ml is de voetafdruk volgens EVA 0,000273973 ha/liter (2,740 m2/lt); GK geeft (uitgaande van 1,5 lt-flessen) 1,145 m2/lt;

- fris, sap (jus d’orange/appelsap): uitgaande van glazen van 200 ml is de voetafdruk volgens EVA 0,000534247 ha/liter (5,342 m2/lt); GK geeft 2,707 m2/lt;

- chocolademelk: uitgaande van glazen van 200 ml is de voetafdruk volgens EVA 0,003239989 ha/liter (32,4 m2/lt); GK geeft o.b.v. chocoladevla 2,917 m2/lt;

- chocolade: EVA vraagt naar ons per week; de voetafdruk is 0,003239989 ha/kg (32,4 m2/kg); GK geeft o.b.v. repen 9,591 m2/kg;

- koffie: op basis van aantal kopjes per dag berekent EVA de voetafdruk van koffie op 0,000454 ha/kopje (gemiddelde van zwart, met suiker, met melk en met suiker en melk); uitgaande van 150 ml per kopje is dat 30,297 m2/liter; GK geeft de voetafdruk in kg koffie, 20,83 m2/kg;

- thee: op dezelfde wijze als koffie berekent EVA de voetafdruk van thee op 0,000716 ha/kopje; uitgaande van 150 ml per kopje is dat 47,74 m2/liter; GK gaat uit van builjes in doosjes, 41,842 m2/kg;

- koekjes: EVA vraagt naar ons koekjes per week, wat leidt tot een voetafdruk van 13,462 m2/kg; GK geeft 5,170 m2/kg;

- koffiemelk: bij EVA is koffiemelk (en suiker) meegenomen bij koffie; GK geeft voor pakken koffiemelk een voetafdruk van 4,813 m2/liter;

- suikerklontjes: bij EVA meegenomen bij koffie; GK geeft als totale voetafdruk 3,683 m2/kg;

- cup a soup: alleen GK geeft een voetafdruk voor (maaltijd)soep van 4,721 m2/kg.

De soms grote verschillen tussen vierkante meters volgens EVA en GK wordt voor een groot deel veroorzaakt door het al dan niet uitgaan van een gemiddelde opbrengst per hectare. EVA gaat uit van een gemiddelde opbrengst wereldwijd, terwijl GK uitgaat van werkelijke vierkante meters (als deze in Nederland liggen zijn het vierkante meters met een Nederlandse opbrengst, als deze in Brazilië liggen betreft het vierkante meters met een Braziliaanse opbrengst per vierkante meter, zie par. 2 van deze bijlage).

- Transport

Omdat transport in dienstverlenende organisaties een belangrijk deel van de voetafdruk bepaalt, is het van belang de te gebruiken factoren relatief nauwkeurig te schatten, omdat een eventuele fout in de totaaluitkomst flink doorwerkt.

Immers, een kleine procentuele afwijking kan dan al een flinke invloed hebben op de uitkomsten, zeker in vergelijking met “kleinere” posten.

Er zijn verschillende manieren om de voetafdruk te bepalen.

Personenauto

De voetafdruk van personenauto’s kan op verschillende manieren berekend worden. Het eenvoudigste is om uitgaande van de kengetallen in het model “de ecologische voetafdruk” (van Hall, 2000).

Nadeel daarvan is dat er dan gerekend wordt met gemiddelde auto’s en kilometers, terwijl het ons inziens zuiverder en gedetailleerder is om in ieder geval te kijken naar het brandstofverbruik (want dat is bekend).

Wij hebben de volgende berekening voor een voetafdruk gevolgd voor een personen auto:

- de voetafdruk als gevolg van het brandstofverbruik;

- de voetafdruk als gevolg van de productie van de auto en het onderhoud;

- de voetafdruk als gevolg van het fysieke gebruik van de weg.

Brandstofverbruik

Het directe brandstofverbruik kan relatief eenvoudig worden omgerekend naar CO2-emissies. Ook kan een schatting worden gemaakt van het indirecte brandstofverbruik dat nodig is om benzine, diesel en lpg te produceren. Aldus kunnen de totale aan het brandstofverbruik toe te rekenen CO2-emissies worden bepaald. Vervolgens kan de CO2-emissie worden omgerekend naar ha-jr, door rekening te houden met de benodigde oppervlakte die nodig is om CO2 vast te leggen (zie paragraaf CO2-vastlegging).

De CO2-emissiefactoren voor brandstoffen en voor de productie van brandstoffen zijn opgenomen in bijlage 2.

Productie en onderhoud van personenauto’s

Voor de productie en het onderhoud van auto’s wordt uitgegaan van een jaarlijkse voetafdruk van 0,19 ha.

Gebruik infrastructuur

Op basis van CBS-gegevens over ruimtebeslag van het Nederlandse wegennet en de hoeveelheid autokilometers per voertuigtype over dat wegennet is het gebruik van de infrastructuur berekend per autokilometer.

Volgens het CBS (Statline) was in 1996 113.164 ha verharde weg in Nederland. Op de verharde weg werd in het totaal 109.086 miljoen voertuigkilometers (in 1997) afgelegd, waarvan 82,2% met een personenauto. Dit komt per miljoen voertuigkilometer neer op 1,037387 ha.

De trein

Voor het gebruik van de trein wordt uitgegaan van de cijfers die ook door Van Hall worden gebruikt.

Uit het model “de ecologische voetafdruk” kan worden afgeleid dat het reizen van 1000 km per trein per maand (ofwel 12.000 km per jaar) leidt tot een voetafdruk van 0,122 ha.

Per kilometer treinreis is de voetafdruk derhalve 0,0000101 ha.

De CO2-uitstoot (direct) bedraagt (volgens ECN, 2001. p.19) 0,05 kg/reizigerkilometer.

Overig openbaar vervoer

Onder overig openbaar vervoer valt de tram, de bus en de metro. Hiervoor is uitgegaan van de cijfers van Van Hall.

Uit het model “de ecologische voetafdruk” kan worden afgeleid dat het reizen van 500 km per bus, tram of metro per maand (ofwel 6.000 km per jaar) leidt tot een voetafdruk van 0,107 ha.

Per kilometer bus-/tram-/metroreis is de voetafdruk derhalve 0,0000178 ha.

Het vliegtuig

Wackernagel maakt onderscheid tussen continentale en intercontinentale vliegreizen. De factor per gevlogen kilometer voor continentale vluchten is 0,000090 ha, voor intercontinentale vluchten 0,000060 ha.

bijlage 2: enkele emissiefactoren voor koolstofdioxide

Hoewel het internet vol staat met allerlei sites die gewijd zijn aan klimaat(verandering) is het moeilijk om een overzicht te vinden van relevante en bruikbare emissiefactoren voor CO2. Omdat CO2-emissies in de mondiale voetafdruk echter een belangrijke rol spelen menen wij dat het van belang is om hierin zoveel mogelijk inzicht te hebben.

- Vaste factoren

CO2-emissies en dus emissiefactoren worden bepaald door de hoeveelheid koolstof die zich in een brandstof bevinden. Het betreft dus een “natuurlijk” gegeven.

Onderstaande tabel geeft van een aantal relevante brandstoffen de emissiefactoren weer.

| Brandstof | CO2-emissie |  | bron: |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzine | 2,39 kg per liter s.g. = 0,755 kg/liter 3,166 kg per kg benzine |  | ACEA, 2002 VITO, 2002 (s.g.) RIVM, 2002 |
| Diesel | 2,67 kg per liter s.g. = 0,845 kg/liter 3,136 kg per kg diesel |  | ACEA, 2002 VITO, 2002 (s.g.) RIVM, 2002 |
| LPG | 1,614 kg per liter s.g. = 0,57 kg/liter 3,618 kg per kg LPG |  | BFC, 2002 (geschaald met benzine) RIVM, 2002 |
| Lichte Stookolie | 3,138 kg per kg s.g. 0,86 kg/liter 2,698 kg per liter LS | 23.26 kg = 1 GigaJoule = 73 kg CO2 | TME, 1993 (PIA, gebaseerd op CBS 1991) |
| Zware Stookolie | 3,129 kg per kg s.g. 0,86 kg/liter 2,698 kg per liter ZS | 24.93 kg = 1 GigaJoule = 78 kg CO2 | BUWAL |
| Aardgas | 1,77 kg per m3 | 32,6 m3 = 1 GigaJoule = 57,7 kg CO2 | TME, 1993 en CBS energiebalans, 2003 |
| Steenkool | 2,73 kg per kg kolen | 37 kg kolen = 1 GigaJoule = 101 kg CO2 | TME, 1993 (PIA, gebaseerd op CBS 1991) |
| Nationale mix | 12% steenkool, 37% aardolie, 51% aardgas | 1 GJ = 68,4 kg CO2 | CBS energiebalans, 2003 |

Deze tabel kan worden gebruikt om de CO2-emissies te berekenen, indien het brandstoffenverbruik (naar soort en hoeveelheid) bekend is. Het is dan niet nodig om met allerlei afgeleide emissiefactoren, bijvoorbeeld per afgelegde kilometer, per ton vracht, etc. te rekenen.

- Indirecte CO2-emissies

Van vrijwel alle producten kunnen de indirecte emissies van CO2 worden berekend. Dit kan door een zogenaamde Levens Cyclus Analyse uit te voeren, waarbij ook de emissies die gepaard gaan met de toeleverantie mee te nemen (ook wel de indirecte emissies).

Het voert te ver om voor alle productcategorieën die bij BrightHouse spelen dergelijke emissies te berekenen, mede ook omdat deze emissies meesttijds al zijn opgenomen in de omrekenfactoren die gebruikt zijn.

Voor voeding zijn de indirecte CO2-emissies overgenomen uit het “Groen Kookboek”. Hierna zijn de emissies die samenhangen met de productie van brandstoffen voor het wegverkeer weergegeven.

CO2-emissies die optreden bij Raffinage van brandstoffen per kilogram brandstof

| Brandstof | CO2-emissies per kilogram brandstof |
| --- | --- |
| Benzine | 407 gram |
| Diesel | 240 gram |
| LPG | 239 gram |

bron: CE, 2001

|  | s.g. | energie-inhoud |
| --- | --- | --- |
| Brandstof | kg/lt | MJ/lt |
| Benzine | 0,755 | 32,9 |
| Diesel | 0,845 | 35,9 |
| LPG | 0,570 | 24,0 |

|  | CO2-emissiefactor |  | CO2-emissiefactor |  | CO2-emissiefactor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg CO2/GJ |  | kg CO2/liter |  | kg CO2/kg |  |
| Benzine | 72,3 | 100% | 2,37867 | 100% | 3,15056 | 100% |
| Diesel | 73,3 | 101% | 2,63147 | 111% | 3,11417 | 99% |
| LPG | 66,4 | 92% | 1,59360 | 67% | 2,79579 | 89% |

Wordt per aanwezige medewerker gerekend dan is de specifieke voetafdruk een factor 4 hoger (1,6 ha), omdat de kantoorbezetting gemiddeld 25% bedraagt van het totale personeelsbestand.

In veel gevallen betreft het een partiele onderbouwing afkomstig van geraadpleegde bronnen. In het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk een totale onderbouwing te geven van alle gebruikte voetafdrukken.

PV-cellen, ook wel zonnecellen of fotovoltaische cellen genoemd, deze produceren elektriciteit uit licht.

Verschillende websites over voeding en (over)gewicht gaan eveneens uit van 5 gram boter per sneetje brood (www.calorieonline.nl, www.overgewicht.nl).